附件

2018年度核电重大专项科研设施及验证平台开放共享试点名单

平台名称：设备部件结构完整性及老化寿命评估试验平台

责任单位：国核电站运行服务技术有限公司

主要负责人：钟志民          平台共享联系人：严军辉           联系方式：18930176713

| 序号 | 共享板块 | 试验或测试子项名称 | 功能及主要应用对象 | 主要参数指标及测试标准 | 资质认证情况 | 收费标准 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一回路材料老化评估子平台 | 高温高压含侵蚀性离子腐蚀疲劳试验台架 | 模拟一回路水环境，包括温度、压力、水化学、流动等实际工况，可耦合多种形式的加载，可进行裂纹扩展速率自动测量，可进行U型弯工件（模拟蒸汽发生器U型管）试验，而不仅限于标准试样 | 最大载荷：100KN 最大行程：25mm 最高温度压力：360℃、20MPa 最大动作频率：0.2Hz 引伸探头：LVDT 水化学：氧含量（0-20ppm） 氢含量（0-60cc/kg） 试样尺寸：1T、1/2T、U型管、棒状 | 无 | 启动一次台架运行40h 电费：360元/h (300Kw*1.2 元/kwh) 水费：去离子水0.05万/t*1 人工：2*0.08万/d*5 费用共计：2.29万/次 平均：572.5元/小时 | 杨双亮 |  |
|  |  | 高温高压环境慢应变速率应力腐蚀试验台架 | 模拟一回路水环境，包括温度、压力、水化学、流动等实际工况，可耦合多种形式的加载，可进行裂纹扩展速率自动测量 | 最大载荷：30KN 最大行程：25mm 最高温度压力：360℃、20MPa 实验速度：0.0001-1mm/min引伸探头：LVDT 水化学：氧含量（0-20ppm） 氢含量（0-60cc/kg） 试样尺寸：1T、1/2T、棒状、片状 | 无 | 启动一次台架运行32h 电费：240元/h (200Kw*1.2 元/kwh) 水费：去离子水0.05万/t*1 人工：2*0.08万/d*4 费用共计：1.458万/次 平均：456元/小时 | 韩广东 |  |
|  |  | 高低温万能试验机 | 可以开展全面的材料力学性能测试 | 最大载荷：100KN 测试温度范围：-160℃-1000℃ 试样类型：棒状、片状、CT试样 | CNAS | 240元/样 | 李锴 |  |
|  |  | 金属摆锤冲击试验机 | 可以开展材料冲击力学性能测试 | 最大冲击能量750J 摆锤扬角：150°±1°摆轴中心至试样中心（10mm试样）距离：750mm 冲击速度：5.24m/s | CNAS | 160元/样 | 李杰 |  |
|  |  | 扫描电子显微镜 | 配有能谱仪，可进行能谱分析，具有低真空和环境真空功能，对磁性腐蚀产物和表面状况不佳的失效工件都能进行有效的成像和分析，大尺寸能谱可进行点、线、面扫描和分析，全面解析材料成分分布 | 高分辨率，放大倍数10-10的16次方，低电压成像，20-30KV，10V连续可调 | CNAS | 240元/样（每个样品限取5张照片，多于5张后，另加10元/张；每个样品限时半小时，超出时间将按每半小时一个样计算） | 郑会 |  |
|  |  | 放射性活度测量装置 | 主要用于堆外中子剂量计探测片的活度测量可进行全谱放射性核素种类及活度分析 | 能量分辨率：1.56keV 峰康比：54:1 相对效率：22% | 无 | 启动一次试验运行20h 电费：6元/h(5Kw*1.2 元/kwh) 液氮：5元/升*10 人工：1*0.08万/d*2折合 费用共计：1770元/样 | 张亚平 |  |
|  | 钢制安全壳老化评估子平台 | 钢制安全壳结构整体性试验测量系统 | 可实时测量安全壳位移、应变、温度、内部压力等参数，可对测量结果做实时对比分析 | 可采集数据种类：静态位移、压力、温度、应变，可长时间连续采集 | 无 | 启动一次试验运行，24h 打压：约2000元/次（视情况而定） 耗材：应变花5000元（250元/片*20，数量视情况而定） 位移传感器支架：2000元（400元/个*5，数量视情况而定） 人工：4*0.08万/d*3折合 费用共计：1.86万/次 平均：775元/小时 | 李锴 |  |
|  |  | 钢制安全壳整体密封性试验测量系统 | 可实时测量安全壳壳内温度、湿度、内部压力等参数，可实时计算安全壳整体泄漏率，判定泄漏率是否合格 | 可采集数据种类：压力、温度、湿度，可长时间连续采集 | 无 | 启动一次试验运行24h 人工：4*0.08万/d*3折合 费用共计：0.96万/次 平均：400元/小时 | 马先宏 |  |
|  | 设备老化主动管理及状态监测子平台 | 管系振动及阀门泄漏台架 | 开展模拟外部载荷（如阀门开闭、泵的运转等）和支撑不足情况下的DN20~DN100管道振动试验开展模拟小旁支管(如1/2inch 量级)振动试验开展阀门泄漏试验，可实现口径20～100mm多种截止阀泄漏流量测定试验，形成热分层现象以用于验证热电偶测温疲劳破损监测技术 | 主回路流量：100m3/h 主回路设计压力：1.2MPa 主回路设计温度：120℃ 振动管道尺寸：DN20、DN200、1/2inch 增压支路流量：3 m3/h 增压支路压力：1.6MPa 增压之路温度：常温 热分层管道尺：DN200 | 无 | 启动一次试验运行12h 电费：480元/h (400Kw*1.2 元/kwh) 水费：去离子水0.05万/t*4 人工：2*0.08万/d*1.5折合 费用共计：1万/次 平均：835元/小时 | 张亚平 |  |
|  |  | 管系状态监测系统 | 实现核电厂大部分管道的振动、泄漏监测，并可结合管道应力分析软件，对管道振动情况进行评估和治理 | 可采集数据种类：静态位移、动态位移、加速度、温度、力、应变 采集频率：0.001-10000Hz可调，可长时间连续采集 | 无 | 启动一次试验运行24h 耗材：应变花5000元（250元/片*20，数量视情况而定） 位移传感器支架：4000元（400元/个*10，数量视情况而定） 人工：5*0.08万/d*3折合 费用共计：2.1万/次 平均：875元/小时 | 冯利法 |  |
|  |  | 动设备状态监测系统 | 泵、电机等动设备运行故障的智能诊断，给出故障所在，指导电机的维修和维护工作监测各类设备运行时发生的声发射检测，为其状态评估提供支撑 | 包括电机故障诊断系统、 32通道多功能声发射测试系统 | 无 | 500元/小时 | 李杨 |  |
|  | 蒸汽发生器传热管老化研究与寿命评估子平台 | 高温高压环境滑移微动磨损试验装置 | 进行一定温度、压力、水化学条件或其它气体环境条件下，材料微小位移幅值、较高振动频率的微动摩擦磨损实验，并测试出材料摩擦磨损性能参数 | 最高工作温度350℃；最高工作压力20 MPa；最大载荷±500 N；加载频率0.001~100 Hz；加载振幅±10 μm~±10 mm | 无 | 材料消耗费：40元/h；电费：35元/h（总功率29KW）；水费：去离子水自制；人工：480元/h（5人） 费用共计：550元/小时 | 梅金娜 |  |
|  |  | 高温高压环境冲击-滑移复合微动磨损试验装置 | 进行一定温度、压力、水化学条件或其它气体环境条件下，材料微小位移幅值、较高振动频率的冲击-微动耦合摩擦磨损实验，并测试出材料摩擦磨损性能参数 | 最高工作温度350℃；最高工作压力20 MPa；最大载荷±500 N；加载频率1~100 Hz；滑移振幅±10 μm~±30 mm，冲击振幅±10 μm~±10 mm | 无 | 材料消耗费：50元/h；电费：50元/h（总功率41kW）；水费：去离子水自制；人工：550元/h（6人） 费用共计：650元/小时 | 梅金娜 |  |
|  |  | 三维形貌仪（3D形状测量激光共聚焦显微系统） | 实时测量各种材料表面的微观形貌，表面微小坑洞或缺陷的深度、轮廓和体积 | X/Y方向图像显示分辨率不低于0.01 μm，重复精度（3δ）≤0.03 μm；Z方向显示分辨率不低于0.005 μm，重复精度（δ）≤0.02 μm； 具备面扫描和线扫描两种扫描方式，面扫描速度不低于20 Hz；激光扫描整体放大倍率不低于1.5万倍。 | 无 | 电费：10元/h（总功率8kW）； 人工：190元/h(2人) 费用共计：200元/小时 | 梅金娜 |  |
|  |  | 超高频疲劳试验平台 | 金属材料S-N疲劳曲线测试；快速获取108循环次数超高周疲劳性能 | 超声波（20kHz）共振，应力容量：±1200MPa | 无 | 电费：15元/h（总功率15kW）； 人工：480元/h（5人） 费用共计：495元/小时 | 余伟炜 |  |
|  |  | 传热管束流固耦合振动试验平台 | 不同管束布置情况下传热管束的动力学响应及流动特性试验和研究 | 单相流液态最大设计流速2.5m/s ，两相流最大设计流速10.0m/s | 无 | 材料消耗费：40元/h；电费：35元/h（总功率30KW）；水费：15元/h；人工：410元/h（4人） 费用共计：500元/小时 | 林磊 |  |
|  | 电缆老化管理子平台 | 加速老化试验台架 | 可实现电缆等电气部件及如密封圈等高分子材料模拟核电厂工况的加速老化试验、电缆多因子联合加速老化试验 | 剂量范围：80-1600Gy/h 湿度范围：20-98% 温度范围：室温-100℃ | 无 | 500元/小时 | 李华顺 |  |
|  |  | 电缆性能测试系统 | 可为核电厂电缆老化实验室研究及核电厂现场状态监测提供支撑电气、热学及机械等多方面的性能测试，为电缆老化及状态监测提供了多方面的诊断依据 | 温度范围：室温-725℃ 精确性：±0.01℃ 灵敏度：0.2uw | 无 | 每个测点，4h 人工：1*0.08万/d*0.5折合 费用共计：400元/点 | 李华顺 |  |

平台名称：核安全相关设备鉴定及材料评估试验平台

责任单位：上海发电设备成套设计研究院有限责任公司

主要负责人：王兴平                平台共享联系人： 尚 恒               联系方式：021-34796540

| 序号 | 共享板块 | 试验或测试子项名称 | 功能及主要应用对象 | 主要参数指标及测试标准 | 资质认证情况 | 收费标准 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备鉴定平台 | 事故模拟试验（LOCA） | 模拟核电厂事故条件下的环境，包括温度、压力、湿度、水化学等。应用于核电厂安全级设备的LOCA试验、浸没试验和压力循环试验等。 | 最大温升速率130℃/s； 可进行化学喷淋，并在线监测与控制溶液pH值。 IEEE Std 323等。 | 无 | 30万元/次 （7天以内） | 张国坤 工程师 |  |
|  |  | 地震模拟试验 | 模拟地震工况，包括单轴RIM试验和RMF试验。应用于阀门、驱动装置、各类传感器、电气接插件，以及电气设备、仪控设备和机柜等的地震模拟。 | 台面尺寸：2.5m×2.5m 最大负载:6吨 频率范围：0.1-100Hz； 加速度：7g。 HAF J0053；IEEE Std 344；RCC-E等 | 无 | 10万元/次 （三轴地震模拟试验） | 葛 磊 工程师 |  |
|  |  | 振动模拟试验 | 模拟设备、系统等在各类条件下的振动工况。可用于核电厂振动老化、运输模拟，以及航空航天、轨道交通、汽车电子等行业中的振动类试验 | 台面尺寸：1.5m×1.5m 最大负载:3吨 频率范围：5-2000Hz； 加速度：7g。 HAF J0053；IEEE Std 344、IEEE Std 382；GB/T 2423；IEC 60068；GJB 150；GB/T 21563；IEC 61373；ISO 16750等。 | 无 | 2500元/台时 | 卢 星 工程师 |  |
|  |  | 热老化、热循环试验 | 主要用于非金属材料的加速热老化，或模拟设备运输、存储等过程中的环境变化。可开展热老化试验、热冲击试验和热循环试验等与温度、湿度相关的各类环境模拟试验。 | 设备容积：0.5-25m3 温度范围：-40℃- +250℃ 湿度范围：10%R.H-98% R.H 最高温度变化速率：23℃/min IEEE Std 323、IEEE Std 382、 IEC60068、GB/T2423、GJB150等 | 无 | 50元/台时-250元/台时 （不同规格的试验箱） | 袁冬英 工程师 |  |
| 2. | 材料评估平台 | 高温持久蠕变试验 | 开展高温持久、蠕变试验，获得材料的持久、蠕变强度。应用于高温高应力服役工况的金属材料。 | 950℃/5t GB/T2039-2012 | CMA编号：170008220639 | 持久：10元/台时；蠕变：12元/台时 | 杨昌顺 工程师 |  |
|  |  | 扫描电镜微观分析 | 采用扫描电镜对金属材料开展微观组织或者断口分析。 应用于金属材料。 | EBSD/EDS/10万倍 GB/T 17359-2012 GB/T 31563-2015 | CMA编号：170008220639 | 1000元/样品 | 杨昌顺 工程师 |  |
|  |  | 透射电镜微观分析 | 采用透射电镜对金属材料开展微观成分、相、位错等分析。应用于金属材料。 | EBSD/EDS/原位加热 | / | 3000元/样品 | 杨昌顺 工程师 |  |
|  |  | 低周疲劳 | 开展低周疲劳试验，获得材料的低周疲劳寿命曲线。应用于服役工况存在疲劳现象的金属材料。 | 30Hz/25t GB/T 15248-2008 | CMA编号：170008220639 | 100元/台时 | 杨昌顺 工程师 |  |
|  |  | 应力腐蚀 | 采用慢拉伸试验机或高压釜开展慢拉伸应力腐蚀或者C/U型环应力腐蚀试验。 | 350℃/30MPa HB 7235-1995 GB/T15970.3-1995 | CMA编号：170008220639 | 40元/台时 | 杨昌顺 工程师 |  |

平台名称：换热器关键性能试验验证平台

责任单位：中核武汉核电运行技术股份有限公司

主要负责人： 桂 春                      平台共享联系人： 王永               联系方式：18627830523

| 序号 | 共享板块 | 试验或测试子项名称 | 功能及主要应用对象 | 主要参数指标及测试标准 | 资质认证情况 | 收费标准 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热态试验子平台 | 30MW蒸汽发生器综合性能试验台架 | 蒸汽发生器综合性能试验 热交换器性能试验 汽水分离器热态性能试验 干燥器热态性能试验 DN300及以下高温高压热水调节阀Cv试验 DN150及以下蒸汽调节阀Cv试验 高压闸阀DP试验 节流装置性能试验 | 一回路参数： 热功率: 30MW 流量: 700t/h 压力:17.5MPa 温度:334 ℃ 二回路参数： 给水泵流量 :60t/h 给水泵扬程：900m 给水温度: 226 ℃ 蒸汽压力:8.0MPa | 无 | 燃油：1.92万元 /h(2.4t/h燃油，按80%负荷计算)（按照14h计算） 电费：0.24万元/h（2000kw*1.2元/kwh）（按照16h计算） 人工：25人*0.08万元/天*2天（一次工作16h，按2天计算） 水费：去离子水0.05万/t*20t 启动一次台架运行，16h， 共计费用：35.72万元/次 | 田祥禄 |  |
|  |  | 1.5MW单项电加热试验台架 | 小比例蒸汽发生器部件性能试验 系统或设备瞬态性能测试 小型热交换器性能试验 材料动水腐蚀试验 | 一回路参数： 热功率: 1.5MW 流量: 50t/h 压力:17.5MPa 温度:330 ℃ 二回路参数： 给水泵流量 :4.5t/h 给水泵扬程：900m 给水温度: 250 ℃ 蒸汽压力:8.0MPa | 无 | 电费：0.18万元/h（1500kw*1.2元/kwh）（按照16h计算） 水费：去离子水0.05万/t*10 人工：10*0.08万元/d*2折合，启动一次台架运行，16h 费用共计：4.98万元/次 | 张 坤 |  |
|  |  | 疲劳监测系统温度场验证试验台 | 三通管热分层测试 死管段热分层测试 给水接管热分层测试 小型热交换器性能测试 | 设计压力：3.0MPa 最高工作温度：230℃ 最大温差：210℃ 管道最大流速：12m/s支路最小流速：0.007m/s | 无 | 电费：0.12万元/h（1000kw*1.2元/kwh）（按照16h计算） 水费：去离子水0.05万/t*10 人工：10*0.08wW/d*2折合，启动一次台架运行16h 费用共计：4.02万元/次 | 赵星磊 |  |
| 2 | 冷态试验子平台 | 管束流场及泥渣收集试验台架 | 蒸汽发生器泥渣收集器性能 固液两相流动水力试验 冷态水流场试验 | 主回路参数 流量 : 1500 m3/h 泵扬程:50m 温度：30-60℃ 泥渣注入回路 流量:5 m3/h 颗粒浓度: 100-3000 ppm | 无 | 电费：0.06万元/h（500kw*1.2元/kwh）（按照12h计算） 人工：6*0.08wW/d*1.5折合，启动一次台架运行，12h 费用共计：1.44万元/次 | 张 翱 |  |
|  |  | 汽水分离冷态试验台架 | 汽水分离器冷态试验 干燥器冷态试验 气水两相水力试验 空气流场试验 | 空气回路 流量 : 22,000 Nm3/h 压力: 80kPa 水回路 流量:350t/h 扬程： 90m | 无 | 电费：0.12万元/h（1000kw*1.2元/kwh）（按照12h计算） 人工：10*0.08wW/d*1.5折合，启动一次台架运行，12h 费用共计：2.64万元/次 | 冯 靖 |  |
|  |  | 流致振动试验台架 | 传热管流致振动试验 管道流致振动试验 其他气液两相流水动力学试验 | 高压空气回路: 流量 5400 Nm3/h 压力: 0.8MPa 水回路： 流量 500t/h 扬程： 90m | 无 | 电费：0.12万元/h（1000kw*1.2元/kwh）（按照12h计算） 人工：6*0.08wW/d*1.5折合，启动一次台架运行，12h 费用共计：2.16万元/次 | 蒋庆磊 |  |