ICS XXXXXX

X XXa

（征求意见稿）

The Parameters of

international GNSS Monitoring and Assessment System

全球连续监测评估系统（iGMAS）

监测评估参数

20XX-XX-XX 实施

20XX-XX-XX 发布

GB/T XXXXX—XXXX

目  次

目次	II

前言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义、缩略语	1

3.1 术语和定义	1

3.1.1	1

3.1.2	1

3.1.3	1

3.2 缩略语	1

4 星座状态	2

4.1 卫星健康状态参数	2

4.2 卫星轨位参数	2

4.3 星座精度因子（DOP）	2

5 空间信号质量	3

5.1 信号地面接收功率	3

5.1.1 信号地面接收功率最小值	3

5.1.2 信号地面接收功率稳定度	3

5.2 合成功率谱偏差	3

5.2.1 合成功率谱偏差稳定度	3

5.2.2 合成功率谱偏差单调倾斜度	3

5.3 基带信号波形数字畸变	4

5.4 信号分量间相位偏差	4

5.5 信号相关损失	4

5.6 测距稳定度	4

5.6.1 测距码伪距稳定度	4

5.6.2 载波相位稳定度	5

5.7 测距码相位一致性	5

6 空间信号性能	5

6.1 广播星历一致性	5

6.2 广播轨道精度	5

6.3 广播钟差精度	6

6.4 用户测距误差	6

6.5 用户测距率误差	7

6.6 用户测距加速度误差	7

6.7 空间信号完好性	7

6.8 空间信号连续性	8

6.9 空间信号可用性	8

6.10 协调世界时偏差误差	8

6.11 广播电离层延迟模型精度	9

6.12 广播TGD精度	9

6.13 系统时性能	9

6.13.1 频率稳定度	10

6.13.2 频率准确度	10

6.14 GNSS系统时间偏差精度	11

6.15 卫星钟性能	11

6.15.1 频率稳定度	11

6.15.2 频率准确度	12

6.15.3 频率漂移率	12

7 服务性能	13

7.1 定位精度	13

7.2 测速精度	13

7.3 授时精度	14

7.4 PDOP可用性	14

7.5 定位服务可用性	15

7.6 定位服务连续性	15

附　录　A （资料性附录） BDS卫星信号载波频率	17

前  言

为适应我国卫星导航发展对标准的需要，由全国北斗卫星导航标准化技术委员会组织制定北斗专项标准，推荐有关方面参考采用。

本标准由中国卫星导航系统管理办公室提出。

本标准由全国北斗卫星导航标准化技术委员会（SAC/TC544）归口。

本标准起草单位：西安测绘研究所、中国科学院国家授时中心、航天工程研究所、信息工程大学、上海天文台、中国航天标准化研究所。

本标准主要起草人：贾小林、卢晓春、焦文海、李建文、刘莹、苏牡丹、宋淑丽、毛悦、阮仁桂、贺成艳、朱峰、朱永兴、周玉霞。

全球连续监测评估系统（iGMAS）监测评估参数

# 范围

本标准拟规范全球连续监测评估系统（International GNSS Monitoring & Assessment System，iGMAS）监测评估参数的范围、定义、模型与算法，适用于GNSS开放服务性能的评估、系统状态分析、iGMAS推广应用等。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

BD 110001-2015 北斗卫星导航术语

# 术语和定义、缩略语

## 术语和定义

BD 110001-2015 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

天线相位中心 antenna phase center

天线的一个电气中心，指天线远区辐射场的等相位面与通过天线轴线的平面相交的曲线的曲率中心。

卫星质心 center of mass of the satellite

卫星的质量中心。

空间信号健康信息 signal in space health

导航电文中用于指示空间信号是否正常的状态参数。

## 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BDS——BeiDou Navigation Satellite System，北斗卫星导航系统；

GALILEO——Galileo Navigation Satellite System，伽利略卫星导航系统；

GLONASS——GLObal NAvigation Satellite System，格洛纳斯卫星导航系统；

GNSS——Global Navigation Satellite System，全球卫星导航系统；

GPS——Global Positioning System，全球定位系统；

ICD——Interface Control Document，接口控制文件；

ICG—— International Committee on Global Navigation Satellite Systems，全球导航卫星系统委员会；

iGMAS——international GNSS Monitoring and Assessment system，全球GNSS 监测评估系统；

PDOP——Position Dilution of Precision，位置精度因子；

SIS——Signal-in-Space，空间信号；

TGD——Timing Group Delay，群延迟；

UTCOE——UTC Offset Error，协调世界时偏移误差；

C——光传播速度，指光波或电磁波在真空或介质中的传播速度。

# 星座状态

## 卫星健康状态参数

标识卫星是否可用的基本依据，分为健康与不健康两种。

## 卫星轨位参数

表征卫星在轨的空间位置参数，一般采用开普勒轨道根数表示。通常需要对轨道长半径、偏心率和轨道倾角进行监测。

## 星座精度因子（DOP）

表征用户与可见卫星空间几何分布的优劣，用于评估星座构型性能。星座DOP包括：PDOP（位置精度因子）、HDOP（平面位置精度因子）、VDOP（高程精度因子）其表达式为：

（1）

（2）

（3）

其中(i=1,2,3,4)为矩阵G的协方差矩阵的主对角线元素，矩阵G为用户到卫星Si(i=1,2…k,k≥4)方向余弦矩阵。

# 空间信号质量

## 信号地面接收功率

### 信号地面接收功率最小值

在卫星仰角大于10度、地球表面附近的接收机右旋圆极化天线为0dB 增益时，卫星发射的导航信号到达接收机天线输出端的各支路信号功率最小值。要求大于信号设计时承诺最小电平。

### 信号地面接收功率稳定度

统计观测弧段内测得的信号功率标准差，得到信号功率稳定度。

## 合成功率谱偏差

### 合成功率谱偏差稳定度

实测卫星信号功率谱包络与设计信号功率谱包络作差得到合成功率谱偏差曲线，统计曲线标准差得到偏差稳定度。

（4）

式中：

为实测信号功率谱包络；

为实测信号功率谱包络。

### 合成功率谱偏差单调倾斜度

在信号主瓣带宽内，实测卫星信号功率谱包络与设计信号功率谱包络作差得到合成功率谱偏差曲线，对偏差曲线做多项式拟合并计算拟合曲线以中心频点为中心的单调变化绝对值，得到曲线单调倾斜度。

（5）

式中：

为拟合曲线中心频点左侧的单调变化绝对值；

为拟合曲线中心频点右侧的单调变化绝对值。

## 基带信号波形数字畸变

实测卫星基带信号码片的下降沿（上升沿）与理想信号码片下降沿（上升沿）的时延差值。

## 信号分量间相位偏差

实测卫星信号各分量之间相位的差值与设计信号相应分量间相位差值作差，得到各信号分量间的相位偏差。

## 信号相关损失

在信号设计带宽上的实际接收信号功率和理想信号功率间的差值即为相关损失。利用接收信号测距码与本地复现码做相关，即可得到相关损失。

（6）

（7）

（8）

式中：

为经过带宽为信号设计带宽滤波器后的实测基带信号；

为经过带宽为信号设计带宽滤波器后本地参考信号；

为码周期；

为理想信号功率；

为实际接收信号功率。

## 测距稳定度

### 测距码伪距稳定度

对地面高精度获取实测卫星信号测距码伪距测量数据进行多项式拟合，将实测伪距与拟合后伪距数据作差得到拟合残差曲线，统计残差曲线的标准差。

### 载波相位稳定度

对实测卫星信号载波相位测量数据进行多项式拟合，将实测载波相位数据与拟合后载波相位数据作差得到拟合残差曲线，统计残差曲线的标准差。

## 测距码相位一致性

- 卫星信号同频点内各支路信号测距码之间的相对时延。

（9）

- 式中：

表示频点支路；

表示频点支路；

表示时刻伪距测量值。

# 空间信号性能

## 广播星历一致性

- 相邻两组广播星历轨道与钟差的跳变程度，表征卫星广播星历自身的稳定性。广播星历一致性计算公式为：

- （10）

- （11）

- 其中为轨道，为钟差，代表后一个历元时间，代表前一历元时间。

## 广播轨道精度

- 广播星历计算的卫星位置精度。以事后处理的精密轨道为参考基准，以广播星历计算的卫星位置为评估对象，将两者转换到同一坐标系并扣除天线相位中心改正数后并作差，统计评估时段内的差值得到广播轨道精度。

（12）

- 式中：

——广播星历计算的卫星位置；

——卫星精确位置；

——卫星姿态矩阵；

——GNSS运控中心所采用的卫星天线相位中心改正数；

## 广播钟差精度

- 广播星历计算的卫星钟差精度。以事后处理的精密钟差为参考基准，以广播星历获取的卫星钟差为评估对象，将精密钟差归算到广播钟差参考频点，同时扣除精密钟差与广播钟差天线相位中心在卫星轨道径向上的差异后，将两者转换到同一时间系统并作差，统计评估时段内的差值得到广播钟差精度。

（13）

- 式中：

——卫星广播钟差；

——卫星精密钟差；

——卫星钟差的改正，单位。

、——分别为精密钟差和广播钟差产品所采用天卫星线相位中心改正数在卫星轨道径向上的投影。

- 注：GLONASS系统广播钟差中含有相对论改正误差的影响，所以在评估广播钟差精度时需要从广播钟差中扣除相对论的影响。

## 用户测距误差

由导航卫星轨道、钟差等引起的误差在卫星至用户视线上的投影。其全球平均误差表达为：

（14）

- 式中：

——广播轨道径向标准差（一般用表示），单位m；

——广播轨道迹向标准差，单位m；

——广播轨道法向标准差，单位m；

—径向误差贡献因子；

—迹向、法向误差贡献因子；

—钟误差，单位s。

GNSS的贡献因子如下表所示：

表1  GNSS URE贡献因子

| 导航系统 | BDS |  |  |  | GPS |  | GLONASS |  | Galileo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫星类型 | GEO/IGSO |  | MEO |  | 20200(km) |  | 19100(km) |  | 19100(km) |  |
| 高度 | 35786(km) |  | 21528(km) |  | MEO |  | MEO |  | MEO |  |
| 贡献因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数值 | 0.992 | 0.088 | 0.981 | 0.136 | 0.979 | 0.141 | 0.978 | 0.149 | 0.978 | 0.149 |

## 用户测距率误差

- URE 的一阶导数，由导航卫星轨道、钟差等引起的卫星至用户距离观测量的误差随时间的变化率，反映URE变化速率。将精密钟差数据转换为频率数据，采用哈达码方差计算每颗卫星三秒稳定度，具体计算可参考如下公式：

（15）

- 式中：

——用户测距加速度误差；

——卫星钟的三秒稳定度。

## 用户测距加速度误差

- URE时间二阶导数，反映URE二阶变化速率。将精密钟差数据转换为频率数据，并采用哈达码方差计算每颗卫星三秒稳定度，具体计算可参考如下公式：

（16）

- 式中：

——用户测距加速度误差；

——卫星钟的三秒稳定度。

## 空间信号完好性

GNSS服务区域空间信号所提供信息正确性的信任程度，可用于评估系统服务性能。以某卫星“健康”信息为判据，计算该卫星在空间信号不能用于服务时，在规定的时间内，向接收机提供实时告警的能力。

## 空间信号连续性

空间信号连续性是指一个健康的公开服务空间信号能在规定时间段内不发生非计划中断而持续工作的概率，可用于评估GNSS系统服务性能。以某卫星“健康”信息为判据，在评估起始时刻健康可用,计算该卫星在总体评估时间段内不发生非计划中断而持续工作的概率得到空间可用性，具体计算公式如下所示：

（18）

式中：

——卫星空间信号连续性；

——卫星健康标识状态，当卫星健康则取“1”，否则取“0”；

——数据起始时间，单位h；

——数据结束时间，单位h；

——数据采用间隔，单位s；

——滑动窗口的长度，一般取为1小时。

## 空间信号可用性

空间信号可用性采用单星可用性表示。单星可用性是指GNSS星座中规定轨道位置上的卫星提供健康空间信号的概率，可用于评估GNSS系统服务性能。以某卫星“健康”信息为判据，计算该卫星健康状态总时间与总评估时段的比值得到空间信号可用性，公式如下：

A=U/T                                                  （19）

式中：

A——卫星空间信号可用性；

U——评估时段内每颗卫星的总可用时间，单位s；

——评估时段内每颗卫星的总时间，单位s。

## 协调世界时偏差误差

卫星导航系统时间与协调世界时偏差的误差，用于评估卫星导航系统的协调世界时时间服务性能。以事后处理的GNSST-UTC(K)为参考基准，以通过广播星历获取的协调世界时偏差为评估对象，对相同时间内的二者作差，统计得到协调世界时偏差误差。

## 广播电离层延迟模型精度

卫星广播星历计算的电离层延迟模型精度，用于间接评估系统的定位、测速和授时性能。以高精度电离层产品为参考基准，对于精度的评估使用两个指标，即电离层改正率Rcor与均方根误差RMS，其具体表达形式如下：

（20）

（21）

式中：

I为某一格网点；

n为格网点总数；

——格网点处模型计算值；

——格网改正值。

## 广播TGD精度

卫星广播星历计算的卫星通道延迟频率间偏差参数（TGD）精度，可用于评估卫星广播频间偏差参数的测定精度。以事后处理的DCB产品作为参考基准，以通过广播星历发播的TGD参数为评估对象，统计评估时段内的广播TGD精度。

广播TGD精度的计算公式如下：

（22）

式中：

——广播星历中的TGD参数；

——事后处理的DCB产品转换后TGD参数；

实际计算中，考虑广播TGD参数与DCB参数参考基准不同的问题，以剔除系统差后的双差值作为评估的结果。

## 系统时性能

用于描述卫星导航系统时间的性能，通常用频率准确度，频率稳定度表示，用于评估各卫星导航系统时间的性能。

### 频率稳定度

系统时性能的稳定度一般采用阿伦方差或重叠阿伦方差进行评估，计算公式如下：

阿伦方差公式：

（23）

重叠阿伦方差公式：

（24）

式中：

——数据总个数，无单位；

——数据采样率，单位；

——取样间隔中的数据个数，无单位；

——取样总间隔，，无单位；

、、和——钟差相位数据。

### 频率准确度

频率准确度是被测频标的实际频率和其标称频率的相对偏差。

（25）

式中：

——时刻频率值，单位；

——时刻频率值，单位；

——频率测量时刻1，单位；

——频率测量时刻2，单位。

## GNSS系统时间偏差精度

卫星导航系统广播的系统间时间偏差的准确度，与其他GNSS之间时间偏差的准确度，可用于评估卫星导航系统广播的系统间时间兼容与互操作的服务性能。以GNSS系统时间偏差真值作为参考基准，以通过广播星历发播的GNSS系统时间偏差为评估对象，评估卫星导航系统广播的系统间时间偏差的准确度。

GNSS系统时间偏差精度的计算公式如下：

（26）

式中：

——广播星历中的系统时间偏差；

——GNSS系统时间偏差真值。从可信的数据源直接或间接获取每天的GNSS系统时间偏差监测值作为真值。

## 卫星钟性能

描述卫星导航系统原子钟的性能，通常用频率准确度，频率稳定度，频率漂移率表示。可用于评估各卫星导航系统原子钟的性能。

### 频率稳定度

频率稳定度：一般采用重叠哈德玛方差或哈德玛方差进行评估。

- 哈德玛方差公式：

（27）

- 重叠哈德玛方差公式：

（28）

式中：

——数据总个数，无单位；

——数据采样率，单位；

——取样间隔中的数据个数，无单位；

——取样总间隔，，无单位；

——钟差相位数据，单位。

### 频率准确度

频率准确度是被测频标的实际频率和其标称频率的相对偏差。

（29）

式中：

——时刻频率值，单位；

——时刻频率值，单位；

——频率测量时刻1，单位；

——频率测量时刻2，单位。

### 频率漂移率

频率漂移率：描述频标的输出频率随运行时间成单调增加或减少的线性变化规律特性。频率漂移通常由频标关键器件的老化造成，频率漂移率也称为频率老化率。

频率漂移率的最小二乘解为：

（30）

式中：

——频率漂移率，无单位；

——对应时刻频标的相对频率值，单位；

——测量相对频率值的时刻，无单位；

——取样总间隔，，无单位；

——频率的平均值，单位；

——时刻的平均值，单位。

# 服务性能

## 定位精度

描述用户在定位过程中实际达到的精度与真值的误差大小，为用户提供服务参考。以已知精确坐标为基准，以实际计算的定位结果为评估对象，将相同时刻的定位结果与已知坐标换算到同一参考点，转换到统一空间基准下并作差，统计评估时段内的差值，最后得到定位精度。在精度性能评估中常按95%统计计算结果。

（31）

（32）

式中：

——笛卡尔直角坐标系下的用户实际计算的定位结果；

——笛卡尔直角坐标系下的用户精确坐标；

——用户实际计算的定位结果与精确坐标之差（笛卡尔直角坐标系）；

——用户实际计算的定位结果与精确坐标之差（站心坐标系）；

——笛卡尔直角坐标系到站心坐标系的转换矩阵；

## 测速精度

描述用户在测速过程中实际达到的精度与真值的误差大小，为用户提供服务参考。以已知精确速度为参考，以实际计算的速度值为评估对象，将相同时刻的速度计算结果与已知精确速度换算到同一参考点，并转换到统一空间基准作差，统计评估时段内的速度误差序列得到测速精度评估结果。

（33）

（34）

式中：

——笛卡尔直角坐标系下的用户实际计算的测速结果；

——笛卡尔直角坐标系下的用户精确速度；

——用户实际计算的测速结果与精确速度之差（笛卡尔直角坐标系）；

——用户实际计算的测速结果与精确速度之差（站心坐标系）；

——笛卡尔直角坐标系到站心坐标系的转换矩阵；

## 授时精度

接收机输出时间与协调世界时（UTC）之间的偏差统计值。可用于评估评估导航卫星的授时性能。用户通过导航卫星获得的UTC与实际UTC偏差。在授时精度性能评估中常常按95%统计授时误差结果，授时误差计算公式如下所示。

（35）

（36）

式中：

——某颗卫星的授时误差；

——卫星广播时间与UTC时间的偏差；

——导航电文广播的溯源数据；

——计数器测量国家授时中心主钟时间与接收机本地时间的偏差；

——通过观测值计算得到的导航卫星广播时间与接收机时间的偏差；

——BIPMT公报提供的数据偏差（UTC-UTC(NTSC)）。

## PDOP可用性

导航系统在服务区域能提供承诺较优PODP的时间百分比，为用户提供服务参考。通常取PDOP值为6作为限值，计算评估时段内全球格网点上PDOP值（卫星截止高度角一般设5°），统计格网点PDOP值小于PDOP限值的概率。每一个格网点处的计算公式如下：

（37）

式中：

——开始时间段、结束时间段，一般起止时间为24小时；

——用户机采样间隔记为T；

——某一时刻某一格网点的PDOP值；

——水平定位精度和垂直定位精度阈值；

——布尔函数，当满足判断条件时，取为1，否则取0。

## 定位服务可用性

导航系统在服务区域能提供承诺定位服务精度的时间百分比，为用户提供服务参考。以定位偏差序列为评估对象，统计在规定阈值下定位服务可用的百分比，参考公式如下：

（38）

式中：

——开始时间段、结束时间段，一般起止时间为24小时

——用户机采样间隔记为T

EPEk——某一时刻的水平定位误差和垂直定位误差

——水平定位精度和垂直定位精度阈值

——布尔函数，当满足判断条件时，取为1，否则取0。

## 定位服务连续性

导航系统在服务区域能提供承诺定位服务精度的连续性，为用户提供服务参考。以定位偏差序列为评估对象，统计规定阈值定位服务连续的百分比。参考公式如下：

（39）

式中：

——开始时间段、结束时间段，一般起止时间为24小时；

——用户机采样间隔记为T；

——滑动窗口的长度，一般取为1小时；

EPEk——某一时刻的水平定位误差和垂直定位误差；

——水平定位精度和垂直定位精度阈值；

——布尔函数，当满足判断条件时，取为1，否则取0。

（资料性附录）
BDS卫星信号载波频率

GNSS卫星信号的载波频率如表A.1所示。

表A.1  GNSS卫星信号载波频率

| 系统 | 载波名称 | 载波频率（MHz） |
| --- | --- | --- |
| BDS2 | B1 | 1561.098 |
|  | B2 | 1207.14 |
|  | B3 | 1268.52 |
| BDS3 | B1 | 1561.098 |
|  | B1C | 1575.420 |
|  | B2a | 1176.450 |
|  | B3 | 1268.520 |
| GPS | L1 | 1575.42 |
|  | L2 | 1227.60 |
|  | L5 | 1176.45 |
| GLONASS | G1 | 1602+k*9/16 (k= -7…+12) |
|  | G2 | 1246+k*7/16 (k= -7…+12) |
|  | G3 | 1202.025 |
| Galileo | E1 | 1575.42 |
|  | E5a | 1176.45 |
|  | E5b | 1207.14 |
|  | E5(E5a+E5b) | 1191.795 |
|  | E6 | 1278.75 |