全球连续监测评估系统（iGMAS）

监测评估参数编制说明

（征求意见稿）

西安测绘研究所

2018年07月

目录

1 任务来源	1

2 工作简况	1

2.1成立编制组	1

2.2任务分工	1

2.3主要工作过程	3

2.3.1 前期预研阶段	3

2.3.2标准编制阶段	5

3 确定标准主要内容的依据	6

3.1编制标准目的及使用范围	6

3.2引用文件	6

3.3标准的编制原则	6

3.4确定主要内容的论据	6

4 主要试验或验证的分析报告	8

4.1卫星健康状态参数	8

4.2星座精度因子	9

4.3信号地面接收功率稳定度	10

4.4广播轨道精度	11

4.5广播钟差精度	12

4.6定位精度	12

4.7定位服务可用性	13

5 重大分歧意见的解决过程和结果	14

6 与现行法律、法规、标准的关系	14

7 实施标准的要求和措施建议	14

8 修改或废止现行专项标准的建议	14

9 标准发行范围和数量建议	14

10 其他需要说明的事项	14

1 任务来源

2017年5月9日，全国卫星导航标准化技术委员会下发了《关于《全球卫星导航系统测量型接收机观测数据检验规范》等27项国家标准制定计划的通知》，其中《全球连续监测评估系统（iGMAS）监测评估参数》标准（计划编号20174064-T-801）由西安测绘研究所牵头组织编制工作。

2 工作简况

2.1成立编制组

为保证本标准的科学性、完备性和适用性，标准编制组由西安测绘研究所、中国科学院国家授时中心、中国卫星导航工程中心、信息工程大学、上海天文台、中国航天标准化研究所单位组成，形成产、学、研、用相结合的标准编制团队，实现标准从讨论制定、测试验证、标准使用全流程覆盖。

2.2任务分工

编制任务下达后，由西安测绘研究所牵头，与中国科学院国家授时中心、中国卫星导航工程中心、信息工程大学、上海天文台、中国航天标准化研究所等单位共同成立了编制组，制定了标准编制的工作计划，明确了主承研（编制）单位及参编单位的职责、标准编制依据和原则等。

各单位职责具体分工见表1；参加标准编制的具体人员见表2。

表1 参编单位职责分工表

| 序号 | 单位名称 | 主编/参编 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 西安测绘研究所 | 主编 | - 标准的策划、论证和上报 - 提出标准内容的总体框架 - 收集标准编制所需技术材料 - 起草标准草案、编制说明、意见汇总处理表等文档 - 协调标准编制过程中出现的问题 - 组织召开标准编制讨论会 |
|  | 中国科学院国家授时中心 | 参编 | - 标准相关资料收集 - 参加标准讨论会，按会议要求修改标准完善相关技术内容 |
|  | 中国卫星导航工程中心 | 参编 | - 标准相关资料收集 - 参加标准讨论会，按会议要求修改标准完善相关技术内容 |
|  | 信息工程大学 | 参编 | - 标准相关资料收集 - 参加标准讨论会，按会议要求修改标准完善相关技术内容 |
|  | 上海天文台 | 参编 | - 标准相关资料收集 - 参加标准讨论会，按会议要求修改标准完善相关技术内容 |
|  | 中国航天标准化研究所 | 参编 | - 标准相关资料收集 - 参加标准讨论会，按会议要求修改标准完善相关技术内容 |

表2标准编制人员表

| 序号 | 单位名称 | 编制人员 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 西安测绘研究所 | 贾小林 | 编制组组长、标准主要执笔人，对标准编制方向、标准结构及全文内容总体负责 |
|  | 中国科学院国家授时中心 | 卢晓春 | 编制组副组长、标准主要执笔人，对标准编制方向、标准结构及全文内容总体负责 |
|  | 中国卫星导航工程中心 | 焦文海 | 负责标准整体结构和内容的把关和审核 |
|  | 解放军信息工程大学 | 李建文 | 负责标准相关方法正确性检核 |
|  | 中国卫星导航工程中心 | 刘莹 | 负责标准整体结构和具体内容的把关和审核 |
|  | 上海天文台 | 宋淑丽 | 负责标准内容编写 |
|  | 西安测绘研究所 | 毛悦 | 负责标准相关方法正确性检核和国外标准比对 |
|  | 西安测绘研究所 | 阮仁桂 | 负责标准相关方法正确性检核和国外标准比对 |
|  | 中国科学院国家授时中心 | 贺成艳 | 负责标准内容编写 |
|  | 中国科学院国家授时中心 | 朱峰 | 负责标准内容编写 |
|  | 西安测绘研究所 | 朱永兴 | 项目策划、组织实施，负责标准编制各阶段研讨会的组织和意见汇总处理 |
|  | 中国航天标准化研究所 | 周玉霞 | 负责对标准内容、格式等的把关 |

2.3主要工作过程

- 2.3.1 前期预研阶段

在项目论证阶段及正式编制任务下达之前，编制组主要成员（西安测绘研究所和中国科学院国家授时中心）就已开展了大量的前期研究工作，具体包括全球连续监测评估系统的需求分析、标准编写工作的参考依据、已有标准的查询和搜集、相关术语词条的搜集和梳理、标准编制的初步规划（总体策划、拟定编写单位和标准的初步提纲）。

#### 2.3.1.1 需求分析

目前四大卫星导航系统已经发布各自的开放服务性能规范，由于各自条件和认识不同，开放服务性能规范无论从形式上还是性能上都可能存在差异，会造成用户困惑或使用的不便。此外，目前尚无针对GNSS开放服务信号的服务性能规范。为确保用户使用安全，真正达到开放服务信号互操作的最终目标，开展GNSS开放服务的监测与评估是非常必要的。

GPS系统信息的监测与评估有多个部门共同完成，具体包括GPS控制中心、美国海岸警卫队和美国联邦航空管理局，主要监测内容为用户告警通告、实时DOP精度和预测的定位精度分布图，但至今还没有具体的监测评估参数；GLONASS系统监测与评估工作主要由IAC进行，涉及范围包含GLONASS星座状态、星座状态实时/24小时监测、卫星可见时间段服务、全球瞬时PDOP值、星座可用性、GLONASS和GPS所有卫星的轨道和钟差评估、事后和预报轨道及钟数据的精度评估。虽然GLONASS监测内容较多，但也没有具体的监测评估参数标准；GALILEO系统为后起之秀，目前系统正在积极建设中，目前对外发布的监测评估参数主要为星座状态信息、轨道技术参数和NAGU信息，由于系统还在建设中，目前也没有发布监测评估参数。

由于各大导航均未发布监测评估参数及标准，中国于2011年9月在日本东京ICG第六届大会上倡议提出国际GNSS监测评估，并得到ICG认可的GNSS领域重要活动之一。主要目的是综合利用IGS、MGA和iGMAS等数据及产品资源对GNSS开放服务性能进行监测评估，为促进GNSS兼容与互操作，以及为广大用户安全使用GNSS服务提供保障。目前iGMAS监测评估中心已经发布了较为详细的监测评估参数模板。

iGMAS监测评估是保证GNSS应用可靠性的主要手段之一。GPS、GLONASS、BD、GALILEO等卫星导航系统星座构型以及信息发播方式各不相同，如何对现有多个GNSS系统采用用户认可的共同标准进行性能评估是iGMAS需要首先解决的问题，监测评估参数标准的制定将有利于上述问题的解决。

#### 2.3.1.2 标准化工作参考依据

开展iGMAS监测评估参数标准化工作的主要参考标准见表3。

表3 iGMAS监测评估参数标准化工作的主要参考依据列表

| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 参考内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 1.1-2009 | 标准化工作导则 | 标准的结构和编写 |
| 2 | GB/T 20000.2-2009 | 标准化工作指南 | 采用的国际标准 |
| 3 | GB/T 20001 | 标准的编写规则 | 规定了术语、符号、信息分类编码等 |
| 4 | BD 110001-2015 | 北斗卫星导航术语 | 术语和定义 |

开展标准化工作需选择项目领导人并制定项目规划（包括成立工作组，制定包含项目时间进度的工作计划，确定项目的工作方法和工作手段）。其要求为：

- 工作计划中，应为项目拟定详细的工作日程表；

- 工作组只应审查各质量评估子方法的可用性和正确性。

需要明确下面的内容：

- 明确编制标准的范围和名称；

- 确定编制单位；

- 对资料的进行收集和整理；

- 资料的评价，分析其外延和内涵，确定其相互关系和位置，需在编制过程中逐步确定；

- 专业领域的界定，文献的采集、评价和使用。

#### 2.3.1.3 已有标准的查询和搜集

无。

- 2.3.2标准编制阶段

#### 2.3.2.1 标准编制工作启动

全球连续监测评估系统监测评估参数国家标准于2018年4月8日制定出工作程序和工作计划。西安测绘研究所牵头，与中国科学院国家授时中心、中国卫星导航工程中心、信息工程大学、上海天文台、中国航天标准化研究所等开展了大量的前期研究工作，具体包括全球连续监测评估系统的需求分析、标准编写工作的参考依据、已有标准的查询和搜集、相关术语词条的搜集和梳理。

#### 2.3.2.2 形成初稿

2018年5月，国家标准形成初稿，即标准应明确以下内容：

- 监测评估中心评估哪些参数

- 监测评估参数的方法

- 如何提高评估性能

各项要求应具体、有针对性、可操作，同时应考虑标准编制的简明性、准确性原则编写组指定了标准大纲，标准共分为7章：

- 范围

- 规范性引用文件

- 术语和定义

- 星座状态

- 空间信号质量

- 空间信息号性能

- 服务性能

据此大纲，2018年4月-5月编写组开展标准草案的标准工作。2018年5月10日完成了标准草案编写工作。

3 确定标准主要内容的依据

3.1编制标准目的及使用范围

本标准通过介绍全球连续监测评估系统监测评估参数的术语、定义、技术要求，使用户能更好的了解监测评估系统业务，明确对导航系统的评估方法，最终达到规范评估标准的目的。本标准适用于监测评估中心网站及其相关产品。

3.2引用文件

本标准在编制过程中重点借鉴《监测评估中心建设与运行维护研制技术要求（V1.2）》、《监测评估中心建设与运行维护建议书》、《全球连续监测评估系统监测评估中心建设与运行维护总体方案》、《GNSS监测评估参数》、《北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号B1I（1.0版）》、《北斗二号卫星导航系统服务性能测试评估空间信号性能测试评估实施细则》、《北斗卫星导航系统公开服务规范》。

3.3标准的编制原则

本标准的编制主要遵循以下原则：

a）	统一性原则：确保监测评估专业领域内及相关领域一致性和逻辑上的完整性。

b）简明性原则：信息交流过程中要求方法尽可能的简明，以提高效率。

c）	准确性原则：评估参数和评估方法应准确可用。

d）稳定性原则：评估参数已在监测评估中心项目中使用，应继承其已有定义，不轻易变更。

3.4确定主要内容的论据

为了实现国际GNSS公开服务监测评估，开展了监测评估参数的研究工作，形成了《GNSS监测评估参数（中英文版）》，并提交于2012年11月在北京召开的ICG-7会议，并在此基础上逐步完善。该参数特点为：参数设置系统、全面，涉及到星座状态、信号质量、信号精度、服务性能等方面，可为促进GNSS兼容与互操作，以及为广大用户安全使用GNSS服务提供保障。在形成国际GNSS公开服务性能监测评估的基础上，为了更好地满足iGMAS建设需求，增加了北斗差分相关参数的评估，形成了iGMAS监测评估参数。关于标准主体结构的说明如下：

本标准共分为以下7章，

- 范围

- 规范性引用文件

- 术语和定义缩略语

- 星座状态

卫星健康状态参数

卫星轨位参数

星座精度因子

- 空间信号质量

信号地面接收功率

合成功率谱偏差

基带信号波形数字畸变

信号分量间相位偏差

信号相关损失

测距稳定度

测距码相位一致性

- 空间信号性能

广播星历一致性

广播轨道精度

广播钟差精度

用户测距精度

用户测距率误差

用户测距加速度误差

空间信号完好性

空间信号连续性

空间信号可用性

协调世界时偏差误差

广播电离层延迟模型精度

广播TGD精度

系统时性能

GNSS系统时间偏差精度

卫星钟性能

- 服务性能

定位精度

测速精度

授时精度

PDOP可用性

定位服务可用性

定位服务连续性

本标准的结构主要是依据监测评估中心评估参数和方法文档编写。

4 主要试验或验证的分析报告

- 4.1卫星健康状态参数

卫星健康状态参数与GNSS导航电文中的卫星健康状态标识对应，分为健康与不健康两种，是判断卫星是否正常工作依据。数据来源于导航电文，提取出健康字信息。由于目前iGMAS监测站还未实现全球均匀布站，会存在个别时刻接收不到某颗卫星数据的情况，该种情况定义为未知状态。

图 1 卫星工作状态事后评估界面示意图

- 4.2星座精度因子

精度衰减因子，表征可视卫星相对用户的空间几何分布情况，用于表征用户和可见卫星在空间几何分布的好坏，它反映了观测源几何位置对定位误差的影响。常用于评估星座构型性能。

在进行星座精度因子分析时，通常采用格网点处理策略计算精度衰减因子。用户可自由设置经纬度范围和格网点分辨率，按照格网点分辨率分别增加经纬度，进而计算格网点处的可见卫星数，并进行高度角选星；最后计算DOP值。

需要注意的是，在进行星座精度因子评估过程中，DOP值分析结果为一个统计值，需对所选服务区的格网点处DOP值进行平均处理，但平均处理前要首先剔除粗差。

图 2 星座DOP值监测界面示意图

- 4.3信号地面接收功率稳定度

信号地面接收功率稳定度即卫星导航信号到达地面的功率。用于事后评估，综合扩频信号通道功率监测结果、干扰监测数据及通道标校结果，统计分析某时间段内的接收信号功率稳定性。

由运控系统控制卫星导航载荷分别输出B1、B2、B3和S频段单载波和扩频调制信号，分别测量这两种条件下的卫星信号地面接收功率。

根据天线提供方位俯仰角度测量数据，利用已知的地面站的天线增益值、场放增益，利用精密星历计算卫星到测试站的距离折算成路径衰减，估算出卫星下行信号功率值。卫星信号地面接收功率稳定度测试：连续一段时间测量功率值，将测量值送给计算机统计处理，得到该段时间内信号功率值的稳定性分析结果，如图 3所示。

图 3地面接收功率稳定度

上述表示通道功率测量值。

- 4.4广播轨道精度

广播轨道精度为广播星历计算的卫星位置精度。通常采用将广播星历计算的卫星三维位置与高精度后处理精密卫星位置在同一坐标系内进行比对的方法进行评估。

在计算过程中，需注意GNSS坐标系转换和天线相位中心改正。因为通过GNSS广播星历参数计算出的卫星位置是各自坐标系下，GPS广播星历是基于WGS-84坐标系，GLONASS广播星历是基于PZ-90.02，Galileo广播星历是基于地球参考框架(GTRF)的ITRF-96坐标系；此外，广播轨道精度评估时所采用的高精度后处理精密卫星位置实际上是卫星质心的位置，而通过广播星历计算出的位置为卫星天线相位中心的位置。

图 4 BDS广播轨道误差统计

- 4.5广播钟差精度

广播钟差精度为广播星历计算的卫星钟差精度。以事后处理的精密钟差为参考基准，以通过广播星历获取的卫星钟差为评估对象，将两者转换到同一时间系统并作差，统计评估时段内的差值得到广播钟差精度。

针对BDS、GPS、Galileo双频用户，可直接采用卫星播发的钟差参数；对于GLONASS用户，利用卫星播发的钟差参数计算的广播钟差中含有相对论改正误差的影响，所以需从计算的广播钟差中扣除相对论的影响；将精密钟差归算到广播钟差参考频点，也需扣除广播钟差和精密钟差采用的天线相位中心改正数的差异后，获得改正后的卫星钟差；此外，由于广播钟差和精密钟差参考基准的不一致，通常采用二次差来消除。需减去同一历元i所有卫星的钟误差的平均值。

图 5 BDS广播钟差误差统计

- 4.6定位精度

- 定位精度描述用户在定位过程中实际达到的精度与真值的误差大小，为用户提供服务参考。利用GNSS卫星广播星历文件以及观测数据，计算服务区内监测点位的定位精度，用于评估服务区内导航系统的服务性能。

- 在GNSS定位解算过程中，需要注意GLONASS导航系统的电离层修正，由于GLONASS系统未发播电离层参数，在进行定位解算时需采用双频修正电离层，在单频计算时可以采用其他电离层延迟模型计算并归算到GLONASS卫星上去。

图 6 定位精度示意图

- 4.7定位服务可用性

定位服务可用性是指导航系统在服务区域能提供承诺PVT精度的时间百分比，可为用户提供服务参考。

- 在进行评估过程中，以定位结果偏差为评估对象，统计定位偏差在一定阈值下的时间百分比。GPS、GLONASS、BDS和GALILEO四个导航系统的评估方法一致，但阈值不同，具体阈值需参考GNSS系统的服务性能规范，否则可能导致评估结果不准确。

图 7 定位服务可用性示意图

5 重大分歧意见的解决过程和结果

无

6 与现行法律、法规、标准的关系

国内目前没有与卫星导航相关的法律法规。

在标准方面，国内现有的与相关标准及其与本标准的关系见表2。

7 实施标准的要求和措施建议

本标准是我国北斗卫星导航领域内开展有关科研、工作、教学、交流等活动的最基础性语言，其重要性和影响的广泛性都不言而喻。

基于本标准的重要性，建议在颁布、贯彻实施后应及时在行业内及相关单位公开宣传，引起有关部门领导和员工的高度重视。使相关单位能够积极主动的学习并应用本标准，能积极参加标准培训、结合实际应用需求贯彻实施标准。

由于本标准对于测量型接收机意义重大，为广大用户对于其接收的观测数据质量进行评估具有重要意义，建议直接公开发行，广泛宣传，可以将该标准直接发布的北斗官网上，同时，后期建议根据需要上升成国家军用标准和国家标准，为工程建设和应用推广直接服务。

8 修改或废止现行专项标准的建议

无

9 标准发行范围和数量建议

建议本标准在卫星导航领域的科研、生产、使用、培训、检查、试验等单位范围内发行，可以指导借用测量型接收机进行北斗/GNSS产业研制、建设、管理、应用及产业化。建议5年内发行数量5000份。

10 其他需要说明的事项

表12 参考文献

| 序号 | 标准/文件编号 | 标准/文件名称 |
| --- | --- | --- |
|  | BD110001-2015 | 北斗卫星导航术语 |
|  | TEQC Users Guide | QC v3 Users Guide（UNAVCO） |
|  | GB/T 19391-2003 | 全球定位系统（GPS）术语与定义 |
|  | 中国卫星导航系统管理办公室 | 北斗标准体系建设1.0 |
|  | 中国卫星导航系统管理办公室 | 北斗卫星导航系统发展报告（2.2版） |
|  | 中国卫星导航系统管理办公室 | 北斗卫星导航系统——公开服务性能规范（1.0版） |
|  | GPS SPS | GPS Standard Performance Service |
|  | IS-GPS-200G | Navstar GPS Space Segment / Navigation User Interfaces |
|  | GPS SPS PS | GPS Standard Positioning Service ( SPS ) Performance Standard |
|  | OS SIS ICD | European GNSS (Galileo) Signal in Space Interface Control Document |